Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова

| СОГЛАСОВАНО Председатель НМК/НМС ____________________ /_____________/ (подпись) (фамилия, И.О.) «___» _____________ 2012, протокол № __ | УТВЕРЖДАЮ Декан физического факультета __________________ Кузнецова И.А. (подпись) «___» ______________ 2012 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

ВТОРИЧНО-ИОННАЯ ВРЕМЯПРОЛЁТНАЯ МАСС-ПЕКТРОМЕТРИЯ

для системы повышения квалификации специалистов в области нанотехнологий

Форма обучения очная

Рекомендуется в качестве программы дополнительного образования для направления подготовки

- 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»

Профиль подготовки - Интегральная электроника и наноэлектроника

Квалификации выпускника

Оператор уникального аналитического оборудования для диагностики наноструктур и наноматериалов

Ярославль 2012

- Цели и задачи дисциплины:

Целями освоения дисциплины являются знакомство с основными методами диагностики микро- и наноструктур, изучение методов вторично-ионной времяпролетной масс-спектрометрии при исследования структур микро- и наноэлектроники, а также получение практических навыков использования времяпролетного масс-спектрометра TOF-SIMS5, необходимого для дальнейшей самостоятельной работы.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Зондовая микроскопия и профилометрия» относится к числу специальных курсов подготовки квалифицированных специалистов в области микро- и наноэлектроники.

- Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

| ПК-3 | готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| ПК-5 | способность владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |
| ПК-6 | способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии |
| ПК-8 | способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов |
| ПК-9 | способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения |
| ПК-12 | готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
| ПК-16 | готовность организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники |
| ПК-18 | - способность собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области электроники и наноэлектроники |
| ПК-21 | готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций |
| ПК-22 | способность внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности |
| ПК-23 | способность организовывать работу малых групп исполнителей |
| ПК-25 | способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов |
| ПК-27 | способность налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники |
| ПК-28 | готовность к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники |
| ПК-30 | готовность осуществлять регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт |
| ПК-31 | способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры |
| ПК-33 | способность осваивать новые области исследований, изучать и учитывать новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и устройств, устанавливать связь прикладных научно-исследовательских задач с фундаментальными законами физики |
| ПК-34 | способность применять методы математического моделирования для разработки моделей исследуемых процессов, материалов, элементов, приборов и устройств электронной техники |

В результате изучения дисциплины студент должен:

Иметь представление

О физических основах методов вторично-ионной времяпролетной масс-спектрометрии, общих направлениях развития современных методов исследования структур микро- и наноэлектроники.

Знать

Основные физические законы, лежащие в основе современных методов исследования структур микро- и наноэлектроники. Конструкцию, технические характеристики, принципы и режимы работы вторично-ионного времяпролетного масс-спектрометра. Общую методику физического эксперимента с использованием вторично-ионного времяпролетного масс-спектрометра, специальные методики измерений. Требования к эксплуатации вторично-ионного времяпролетного масс-спектрометра. Требования к технике безопасности при работе с вторично-ионным времяпролетным масс-спектрометром.

### Уметь

Получать изображения поверхности во вторичных ионах. Получать концентрационные профили легирования с помощью метода послойного анализа. Представлять и интерпретировать полученные результаты.

### Иметь навыки

Практической работы на вторично-ионнjм времяпролетнjм масс-спектрометрt TOF-SIMS5.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов/зачетных единиц | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 24/2 | 24/2 |  |  |  |
| В том числе: | часов | часов |  |  |  |
| Лекции | 10/1 | 10/1 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | - |  |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 13/1 | 13/1 |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  | - |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы |  |  |  |  |  |
| Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям | 10 | 10 |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | 1 | 1 |  |  |  |
| Общая трудоемкость 24 часа Зачетных единиц 2 | 34 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |

- Содержание дисциплины

  - Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Современные методы исследования химического состава поверхности. ВИМС. | Введение задачи курса. Основные методы изучения химического состава поверхности твёрдых тел (РФЭС, Оже-спектроскопия, ВИМС, РМИ…) и их физические основы. Причины выбора тех или иных методов анализа поверхности твёрдого тела (разрешение по поверхности, в глубину, чувствительность, тип получаемой информации). Вторично ионная масспектрометрия (ВИМС) – основные физические принципы и типы анализаторов (магнитный, времяпролетный, квадрупольный). Преимущества и недостатки различных типов ВИМС. |
| 2. | Конструкция времяпролётных вторичноионных масспектрометров. | Принципиальная схема устройства TOF SIMS 5. Устройство вакуумной системы. Особенности строения колонны жидкометаллической пушки. Устройство и принцип работы BiMn источника. Времяпролетный анализатор: реализация в приборе TOF.SIMS.5. Конструкция колонны с двумя источниками и возможности её видоизменения. Система позиционирования и её связь с системой нагрева и охлаждения. Характеристики периферийных и вспомогательных устройств, возможные альтернативные комплектации системы. |
| 3. | Программное обеспечение. Реализуемые режимы работы. Обработка сигнала. | Загрузка и крепление образцов. Включение, настройка и тестирование прибора. Получение оптического изображения. Настройка высоты экстракции. Настройка компенсации заряда. Получение изображения во вторичных ионах. Получение изображения во вторичных электронах. Режим высокого массового разрешения, Картирование в режиме высокого пространственного разрешения. Компромиссный режим Bunch mode и особенности работы в нём. Режим MCs, его возможности для полуколичественного анализа металлов. PCMA как инструмент расшифровки химического состава сложных соединений. G-SIMS для очистки спектра от излишней фрагментации. Особенности измерения и обработки спектров на неровных поверхностях. Измерение нестандартных областей образца. Измерение профилей легирования. Воссоздание трёхмерной структуры. Работа с 4D – базами данных. Работа с базой данных соединений. |

  - Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практич. зан. | Лаб. зан. | Семинар | Инд. зан. | Все-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Современные методы исследования химического состава поверхности. ВИМС. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2. | Конструкция времяпролётных вторичноионных масспектрометров. | 3 |  | 4 |  |  | 7 |
| 3. | Программное обеспечение. Реализуемые режимы работы. Обработка сигнала. | 4 |  | 9 |  |  | 13 |
| Всего |  | 11 |  | 13 |  |  | 24 |

- Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Конструкция времяпролётных вторичноионных масспектрометров. Замена расходных материалов (Bi-источника), El-спирали, смазок в турбомолекулярных насосах. Настройка прибора и подготовка к работе. | 4 |
| 2. | 3 | Определение массового состава образца. Картирование, определение химческого состава методом PCMA. | 4 |
| 3 | 3 | Работа в режиме высокого пространственного разрешения. Построение профилей распределения в глубину. Воссоздание 3D-структуры образца. | 5 |

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

- Benninghoven, A., Chemical Analysis of INorganic and Organic Surfaces and Thin Films by Static Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS), 1994, Angewandte Chemie International (in English), vol 33 #10, 1023-1043.

- J. C. Vickerman, David Briggs, ToF-SIMS: surface analysis by mass spectrometry

б) дополнительная литература:

- Ian Gilmore, Surface analysis: the principal techniques

- Bruno W. Schueler, Time-of-Flight Mass Analysers Physical Electronics,

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.uniyar.ac.ru

специального программного обеспечения не требуется

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- http://www.uniyar.ac.ru

- Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Оборудование Центра коллективного пользования диагностики микро- и наноструктур, компьютеры с доступом в Интернет

Разработчики:

Аспирант ИФТТ РАН,                                 _________________________Ю.С. Федотов

Эксперты:

Кафедра микроэлектроники,

заведующий кафедрой, профессор	_________________________ А.С.Рудый

Кафедра нанотехнологий в электронике,

И.о. заведующий кафедрой	_________________________ А.Б.Чурилов